Cahier des charges – Prototype de porte auto-ouvrante (type “Tesla”) pour hôtel

MVP + évolutions (UWB proximité, fonctionnement app fermée)

Version: 1.0
Date: 2026-02-17

# Sommaire

1. Contexte et objectifs

2. Périmètre

3. Acteurs, rôles et responsabilités

4. Architecture globale

5. Exigences fonctionnelles (MVP)

6. Exigences non fonctionnelles

7. Spécifications techniques et protocoles

8. Modèle de données

9. Sécurité

10. Observabilité et exploitation

11. Tests et validation

12. Livrables par équipe

13. Évolutions: proximité UWB

14. Évolutions: fonctionnement app fermée (background)

Annexes: codes d’erreurs, versioning, exemples

# 1. Contexte et objectifs

Objectif: concevoir et prototyper un système d’accès à des chambres d’hôtel via une porte motorisée/électrifiée pilotée par smartphone, avec une expérience d’ouverture fluide. Le projet est découpé en trois lots: Backend (API + DB), Hardware (porte/firmware), Frontend (app mobile + backoffice accueil).

MVP: l’utilisateur doit ouvrir l’app à chaque ouverture. Pas de vérification de proximité (pas d’UWB).

Évolutions: ajout d’une preuve de proximité (UWB) et ouverture possible sans lancer l’app après appairage initial.

## 1.1 Définitions

Porte: dispositif installé sur la porte (microcontrôleur + BLE + connectivité IP) pilotant le mécanisme d’ouverture.

Backend: serveur distant (API REST + base de données + WebSocket DoorLink).

App: application mobile iOS/Android de l’utilisateur (client).

Backoffice: interface web utilisée par l’accueil pour attribuer l’accès à une chambre.

Accès (AccessGrant): autorisation temporelle d’un utilisateur à ouvrir une ou plusieurs portes.

# 2. Périmètre

## 2.1 Inclus MVP

Création de compte / connexion utilisateur sur l’app.

Attribution d’un accès à une chambre par l’accueil via backoffice (création d’un AccessGrant côté backend).

Synchronisation app <-> backend: récupération des AccessGrants.

Ouverture de porte via BLE, avec challenge-réponse HMAC et anti-rejeu (nonce + TTL).

Porte connectée en permanence au backend via WebSocket: réception des mises à jour de droits et remontée d’événements.

Journalisation et consultation des événements d’accès dans le backoffice.

## 2.2 Hors MVP

UWB / preuve de proximité.

Ouverture avec l’app fermée/terminée (background).

Paiement, PMS (Property Management System) intégration, check-in/out automatisés.

Gestion multi-hôtels / multi-sites (optionnel selon contexte).

Gestion fine des rôles staff (au-delà de Accueil/Admin).

# 3. Acteurs, rôles et responsabilités

## 3.1 Rôles utilisateurs

Client (Guest): utilise l’app pour ouvrir la porte de sa chambre pendant une fenêtre de validité.

Accueil (Staff): attribue/révoque un accès à une chambre via le backoffice.

Admin: gère la configuration des portes/chambres et des comptes staff (optionnel MVP).

## 3.2 Répartition par équipes

Les interfaces entre équipes sont contractuelles et doivent être versionnées.

Backend: API REST + DB + WebSocket DoorLink + authentification + audit.

Hardware: firmware porte (BLE GATT + DoorLink client + contrôle 12V + sécurité locale).

Frontend: app iOS/Android + backoffice web + intégrations API + UX.

# 4. Architecture globale

La porte maintient une connexion WebSocket sécurisée au backend (DoorLink). Le backend pousse à la porte la liste (ou le delta) des accès valides pour cette porte. L’app récupère ses accès via API et, lorsque l’utilisateur souhaite ouvrir, se connecte en BLE à la porte et exécute un protocole challenge-réponse.

## 4.1 Flux principaux

Provisioning porte: enregistrement door_id, identifiants réseau, credentials DoorLink.

Attribution accès: staff -> backoffice -> backend crée AccessGrant -> push aux portes concernées.

Ouverture: app -> BLE -> porte (challenge-réponse) -> porte ouvre -> event -> backend -> backoffice.

# 5. Exigences fonctionnelles (MVP)

## 5.1 Parcours utilisateur (App)

Créer un compte (email + mot de passe) et se connecter.

Voir la/les chambres actives (liste des portes associées) + période de validité.

Premier usage sur une porte: appairage BLE (bonding) depuis une page dédiée.

Ouverture: bouton “Ouvrir” sur la porte sélectionnée (l’app est ouverte).

Affichage du résultat (succès/échec) et message d’erreur actionnable.

## 5.2 Parcours accueil (Backoffice)

Connexion staff (RBAC: Staff vs Admin).

Recherche utilisateur (email) ou création rapide (optionnel).

Attribuer une chambre et une période de validité (from_ts/to_ts) -> génération d’un AccessGrant.

Révoquer un accès (immédiat) et voir l’historique des accès.

Consulter l’état des portes (en ligne/hors ligne, dernière sync, version firmware).

## 5.3 Exigences porte (Hardware)

Diffuser en BLE (advertising) un service GATT DoorAccess.

Gérer l’appairage/bonding (LE Secure Connections recommandé).

Exécuter challenge-réponse et contrôler l’ouverture 12V.

Maintenir DoorLink WebSocket et tenir à jour une liste locale des accès acceptés.

Fonctionner en mode dégradé hors-ligne: accepter les accès déjà synchronisés pendant une durée configurable (ex: 24h).

Remonter les événements (succès/échec) au backend dès que possible.

# 6. Exigences non fonctionnelles

## 6.1 Performance et UX

Temps cible app->porte->résultat: < 1,5 s en conditions normales.

Ouverture électrique: impulsion 12V bornée (ex: 300–800 ms) + verrouillage anti-double impulsion (cooldown).

Tolérance d’horloge porte: dérive gérée par resync périodique (ex: toutes les 6h) et tolérance (ex: ±120 s).

## 6.2 Disponibilité et résilience

DoorLink: reconnexion automatique + backoff + watchdog.

Cache local des accès sur la porte + journaux tamponnés si réseau indisponible.

Backend: stockage durable, journaux d’audit, sauvegardes DB.

## 6.3 Sécurité et conformité

Chiffrement en transit: TLS 1.2+ pour API et WebSocket.

Secrets stockés côté mobile dans Keychain/Keystore. Secrets au repos chiffrés côté backend.

Traçabilité (audit): qui a attribué/révoqué quel accès et quand.

Protection des données personnelles (RGPD): minimisation, rétention, export/suppression (optionnel MVP).

# 7. Spécifications techniques et protocoles

## 7.1 Identifianççts et formats

door_id: UUID v4 (16 bytes).

ble_id: identifiant BLE (ex: adresse MAC random statique ou UUID interne), fourni au backend lors du provisioning.

user_id: UUID v4.

access_grant_id (credential_id): UUID v4.

timestamps: Unix epoch en secondes (int64).

## 7.2 Cryptographie (MVP)

Algorithme: HMAC-SHA256.

Nonce: 16 ou 32 bytes aléatoires (recommandé 32).

TTL nonce: 30 s max.

Anti-rejeu: la porte refuse un nonce déjà utilisé dans la fenêtre TTL.

Clé dérivée par porte (recommandée): secret_door = HKDF-SHA256(secret_base, salt=door_id, info='door-access-v1').

MAC calculée: mac = HMAC-SHA256(key=secret_door, msg=nonce || door_id || key_id || version).

Note: key_id ci-dessous correspond à user_id (ou un identifiant de clé dédié) selon décision produit.

## 7.3 Protocole BLE GATT (MVP)

### 7.3.5 Séquence d’ouverture (MVP)

App se connecte en BLE à la porte (scan sur Service UUID DoorAccess).

Si première ouverture: pairing/bonding (LE Secure Connections recommandé).

App lit Info pour récupérer door_id et proto_version.

App envoie GET_CHALLENGE au ControlPoint.

Porte répond CHALLENGE (nonce).

App calcule secret_door puis mac et envoie AUTHENTICATE.

Porte vérifie: validité temporelle du grant, nonce TTL et non-réutilisation, HMAC.

Si OK: déclenche ouverture (12V) et notifie RESULT succès. Sinon RESULT échec.

Porte envoie un access_event au backend via DoorLink.

## 7.4 Protocole DoorLink WebSocket (porte <-> backend)

Objectif: synchroniser les droits et remonter les événements. Encodage JSON (UTF-8) pour MVP.

### 7.4.1 Connexion et authentification

Transport: WebSocket sur TLS (wss).

Auth porte: soit certificat client (mTLS) recommandé, soit token API par porte (MVP).

Heartbeat: ping/pong toutes les 30 s; timeout 90 s.

### 7.4.2 Messages – handshake

Door -> Server: HELLO

{

"type": "hello",

"door_id": "uuid",

"fw_version": "1.0.0",

"capabilities": {"ble": true, "uwb": false, "bg_unlock": false},

"last_sync_seq": 123,

"door_time": 1760000000

}

Server -> Door: WELCOME

{

"type": "welcome",

"server_time": 1760000005,

"config_version": 7,

"sync": {"mode": "delta", "from_seq": 124}

}

### 7.4.3 Messages – droits d’accès

Server -> Door: GRANT_REPLACE (snapshot complet)

{

"type": "grant_replace",

"seq": 200,

"door_id": "uuid",

"grants": [

{"key_id":"uuid","grant_id":"uuid","from_ts":1760000000,"to_ts":1760086400,"secret_door_b64":"..."},

...

]

}

Server -> Door: GRANT_DELTA (ajouts/suppressions)

{

"type": "grant_delta",

"seq": 201,

"door_id": "uuid",

"add": [{"key_id":"uuid","grant_id":"uuid","from_ts":...,"to_ts":...,"secret_door_b64":"..."}],

"remove": [{"grant_id":"uuid"}]

}

Door -> Server: ACK

{ "type":"ack", "seq":201, "door_id":"uuid" }

Règles:

Le serveur est l’unique source de vérité pour les droits.

La porte applique les deltas dans l’ordre (seq strictement croissant) et persiste la dernière seq appliquée.

Le champ secret_door_b64 contient secret_door (HKDF) encodé en Base64. La porte ne stocke pas secret_base.

### 7.4.4 Messages – événements d’accès

Door -> Server: ACCESS_EVENT

{

"type": "access_event",

"event_id": "uuid",

"ts": 1760000123,

"door_id": "uuid",

"result": "success|fail",

"error_code": 0,

"key_id": "uuid",

"grant_id": "uuid",

"meta": {"rssi": -62, "reason": "hmac_ok"}

}

## 7.5 API REST (backend)

Les API sont versionnées (/v1) et documentées via OpenAPI (Swagger).

### 7.5.1 Auth app (Guest)

POST /v1/auth/signup

{ "email":"a@b.com", "password":"...", "name":"..." }

POST /v1/auth/login

{ "email":"a@b.com", "password":"..." }

Réponse (ex):

{ "access_token":"jwt", "refresh_token":"...", "expires_in":3600 }

### 7.5.2 Récupération des accès (App)

GET /v1/mobile/grants   (Authorization: Bearer <jwt>)

Réponse:

{

"key_id": "uuid",

"secret_base_b64": "...",

"grants": [

{

"grant_id":"uuid",

"from_ts":1760000000,

"to_ts":1760086400,

"doors":[{"door_id":"uuid","ble_id":"..."}]

}

]

}

Règles:

secret_base_b64 est fourni uniquement aux devices authentifiés; l’app le stocke dans Keychain/Keystore.

L’app dérive secret_door via HKDF en utilisant door_id.

Si l’accès est révoqué, le backend ne le renvoie plus et pousse un remove aux portes.

### 7.5.3 Backoffice (Staff)

POST /v1/backoffice/assign

{ "user_email":"a@b.com", "room_id":"101", "from_ts":1760000000, "to_ts":1760086400 }

POST /v1/backoffice/revoke

{ "grant_id":"uuid" }

GET /v1/backoffice/events?door_id=...&from_ts=...&to_ts=...

RBAC: endpoints backoffice protégés (JWT staff) + journalisation des actions.

# 8. Modèle de données

## 8.1 Entités principales

users: (user_id, email, password_hash, name, created_at, status).

staff_users: (staff_id, email, password_hash, role).

rooms: (room_id, label, hotel_id optional).

doors: (door_id, room_id, ble_id, status, last_seen_ts, fw_version).

access_grants: (grant_id, user_id, from_ts, to_ts, secret_base_enc, status, created_by_staff_id).

grant_doors: (grant_id, door_id).

door_grants_cache: (door_id, grant_id, key_id, from_ts, to_ts, secret_door_enc, last_push_seq).

access_events: (event_id, ts, door_id, grant_id, user_id, result, error_code, meta_json).

audit_log: (id, ts, actor_type, actor_id, action, payload_json).

Note: secret_base_enc et secret_door_enc sont chiffrés au repos (ex: AES-GCM avec clé KMS). Au minimum, secret_base ne doit jamais être stocké en clair dans la DB.

# 9. Sécurité

## 9.1 Menaces couvertes (MVP)

Rejeu BLE: mitigé par nonce + TTL + cache nonces.

Bruteforce HMAC: mitigé par secrets 256 bits + rate limiting.

Interception réseau: TLS.

Téléphone perdu: révocation immédiate via backoffice (push remove aux portes).

## 9.2 Menaces non couvertes (MVP)

Relais temps réel (relay attack) entre téléphone et porte.

Compromission du téléphone (root/jailbreak) et extraction des secrets.

Attaques physiques avancées sur la porte (debug ports, extraction flash).

# 10. Observabilité et exploitation

Métriques backend: taux d’assign/revoke, latence API, taux d’échec d’ouverture, portes offline.

Métriques porte: RSSI moyen, taux de succès HMAC, reconnexions DoorLink, uptime.

Logs corrélés: event_id unique sur la porte, propagé au backend.

Rétention événements: configurable (ex: 90 jours) + purge automatisée.

# 11. Tests et validation

## 11.1 Plan de tests MVP

Tests unitaires backend (API, RBAC, génération secrets, HKDF, deltas).

Tests intégration DoorLink: simulateur de porte + resync + coupures réseau.

Tests BLE: scénarios pairing, challenge-réponse, timeouts, multi-tentatives, concurrence.

Tests end-to-end: assign -> sync -> ouverture -> event visible backoffice.

Tests sécurité: rejeu, bruteforce, corruption messages, downgrade proto_version.

## 11.2 Critères d’acceptation MVP

Une ouverture réussie doit être tracée en backoffice avec door_id, user, timestamp.

La révocation doit se propager à la porte en < 30 s si connectée.

La porte hors ligne doit refuser toute clé non préalablement synchronisée.

Aucun secret ne doit apparaître en clair dans les logs backend/porte/app.

# 12. Livrables par équipe

## 12.1 Backend

Spéc OpenAPI (fichier) + implémentation API /v1.

DB schema + migrations + stratégie chiffrement secrets au repos.

Serveur DoorLink WebSocket + gestion deltas + ACK + monitoring.

Backoffice API + audit log + RBAC.

Tableau de bord (metrics) + alerting basique (portes offline).

## 12.2 Hardware

Firmware BLE GATT (DoorAccess) conforme au protocole v1.

Client DoorLink (WebSocket TLS) + persistance grants + resync.

Contrôle sortie 12V + sécurité (durée bornée, anti-rebond, watchdog).

Provisioning: injection door_id + credentials + endpoint backend.

Outils de diagnostic (log série en dev, désactivé/protégé en prod).

## 12.3 Frontend (App + Backoffice)

App iOS/Android: auth, liste grants, pairing, ouverture, logs utilisateur.

Stockage sécurisé secrets (Keychain/Keystore).

Backoffice web: login staff, assign/revoke, liste événements, statut portes.

Suite de tests UI et smoke tests.

# 13. Évolutions – preuve de proximité (UWB)

## 13.1 Objectifs

Réduire le risque d’attaque par relais en exigeant une preuve de proximité < seuil (ex: 1,5 m).

Conserver BLE pour discovery/contrôle et utiliser UWB pour ranging.

Prévoir fallback (UWB indisponible) avec action utilisateur explicite ou politique hôtel.

## 13.2 Changements d’architecture

Ajout d’un module UWB côté porte et utilisation des APIs UWB côté smartphone.

Ajout de capacités dans Info.capabilities (bit UWB).

Ajout d’un état ‘UWB required’ configurable par porte (backend).

## 13.3 Extensions protocole BLE

Nouveaux opcodes ControlPoint:

Opcode 0x03 UWB_START

TLV:

- 0x30 uwb_session_id (4 bytes)

- 0x31 uwb_oob_data (variable, blob encodé Base64 ou TLV interne)

- 0x32 uwb_policy (1 byte)  ex: 0=optional, 1=required

Opcode 0x04 UWB_RESULT (App -> Door)

TLV:

- 0x30 uwb_session_id (4 bytes)

- 0x33 distance_mm (4 bytes int32)

- 0x34 quality (1 byte 0-100)

- 0x35 timestamp (8 bytes int64)

## 13.4 Séquence d’ouverture avec UWB (recommandée)

App se connecte BLE, obtient nonce (CHALLENGE).

App envoie AUTHENTICATE (HMAC) mais la porte ne déclenche pas l’ouverture tant que la proximité n’est pas validée.

Porte envoie UWB_START avec paramètres OOB nécessaires à l’API UWB.

App démarre la session UWB (via API OS) et mesure la distance.

App envoie UWB_RESULT (distance + qualité).

Porte ouvre seulement si: HMAC OK + distance < seuil + qualité >= seuil_qualité + mesures stables (ex: 2/3).

Porte remonte un access_event incluant distance et qualité.

## 13.5 Mesures recommandées

BLE: exiger pairing LE Secure Connections et lien chiffré pour les caractéristiques sensibles.

Hardware: désactiver interfaces debug en production; secure boot/OTA signée; stockage secrets en zone protégée/secure element si possible.

Backend: rotation clés, limitation taux, détection anomalies (trop d’échecs).

App: détection basique root/jailbreak (best effort) + option re-auth + verrouillage biométrique.

## 13.6 Exigences supplémentaires

Paramètres configurables par porte: seuil distance, seuil qualité, nombre d’échantillons, timeout UWB.

Gestion des interférences/obstacles: tolérances et messages d’erreur utilisateur (‘approchez-vous’).

Mise à jour des apps: demande de permissions UWB et gestion compatibilité appareils.

## 13.7 Version compatible selon la technologie

| UWB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Marque | Modèles compatibles (Liste non-exhaustive) |  |
| Apple (iPhone) | Tous les modèles depuis l'iPhone 11 (sauf l'iPhone SE 2 et 3). |  |
| Samsung | Séries S21+ / S21 Ultra et versions ultérieures (S22, S23, S24 Plus et Ultra), ainsi que les Galaxy Z Fold 2 et versions suivantes. |  |
| Google | Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro et modèles Pro suivants. |  |
| Autres (Xiaomi, etc.) | Certains modèles haut de gamme comme le Xiaomi Mi 10 Ultra ou versions plus récentes. |  |
| BLE GATT |  |  |
| Marque / Système | Modèles compatibles | Version logicielle requise |
| Apple (iPhone) | iPhone 4S et tous les modèles ultérieurs (5, 6, X, 11, 15, etc.). | iOS 5.0 ou version ultérieure. |
| Android (Général) | Presque tous les smartphones produits après 2013 (Samsung, Xiaomi, Google, etc.). | Android 4.3 (Jelly Bean) minimum pour le support API natif. |
| Samsung Galaxy | Séries S3, S4 et tous les modèles plus récents (A, M, Z Fold/Flip). | Android 4.3+ |
| Google Pixel | Tous les modèles (du Pixel 1 au Pixel 9 Pro XL). | Android natif |

# 14. Évolutions – fonctionnement app fermée (background)

## 14.1 Objectifs et limites

Après un appairage initial, permettre l’ouverture sans ouvrir manuellement l’app (app en arrière-plan).

Respecter les contraintes OS: sur iOS, fonctionnement non garanti si l’utilisateur a ‘tué’ l’app (swipe).

Exiger consentement explicite et option de désactivation (privacy/éviter ouvertures involontaires).

## 14.2 Changements côté app

Mise en place d’un ‘mode auto-ouverture’ par porte (toggle).

iOS: activer background mode bluetooth-central + state restoration; scanner uniquement sur Service UUID DoorAccess.

Android: scan BLE en service (Foreground Service ou scan PendingIntent selon version) + permissions Nearby Devices.

Passage iOS Anroid : Réécriture Native Front-End en Kotlin et API de Google pour le BLE GATT

Politique d’anti-faux-positifs: seuil RSSI + temporisation + éventuellement action (tap/faceID) selon UX.

## 14.3 Changements côté porte

Advertising optimisé: intervalle et payload stable avec Service UUID (et éventuellement identifiant court).

Optionnel: mode ‘wake hint’ (ex: iBeacon) pour améliorer la détection sur iOS (si retenu).

Rate limiting renforcé et gestion multi-téléphones simultanés.

## 14.4 Extensions protocole (optionnel)

Ajouter un opcode ‘PREPARE_OPEN’ permettant à la porte d’indiquer qu’elle est prête (utile si handshake multi-étapes).

Ajouter dans ACCESS_EVENT des métriques: latence, rssi, mode (‘manual’ vs ‘background’).

# Annexe A – Codes d’erreurs (BLE RESULT.error_code)

0x0000 OK

0x0001 UNKNOWN_KEY

0x0002 GRANT_EXPIRED

0x0003 NOT_YET_VALID

0x0004 NONCE_TIMEOUT

0x0005 NONCE_REUSED

0x0006 HMAC_INVALID

0x0007 RATE_LIMIT

0x0008 DOOR_BUSY

0x0009 INTERNAL_ERROR

0x0100 UWB_REQUIRED

0x0101 UWB_TIMEOUT

0x0102 UWB_TOO_FAR

0x0103 UWB_LOW_QUALITY

# Annexe B – Versioning et compatibilité

proto_version incrémenté dès qu’un message change de manière non rétrocompatible.

capabilities permet de négocier les features (UWB, background).

Le backend doit refuser d’attribuer un grant à une porte dont la version firmware ne supporte pas la politique requise.

# Annexe C – Exemples HKDF (référence)

secret_door = HKDF-SHA256(

ikm = secret_base,

salt = door_id_bytes,

info = "door-access-v1",

length = 32

)